802.1x Supplicant for Linux 安装使用说明

安装	1

解压缩	1

执行安装文件	1

使用	1

配置用户信息	1

发起网络认证	1

查看网络状态和版本信息	2

断开网络连接	2

- 安装

安装过程分为两个步骤，首先解开压缩包，然后执行安装文件。

- 解压缩

tar –xzvf h3c802.1xClient.tar.gz

- 执行安装文件

到展开的文件夹中执行

./pre.ps

- 使用

用户可通过命令行的方式和程序进行交互。

- 配置用户信息

可以通过如下命令开始用户信息的配置：

linux1x –c

程序开始运行后的界面如下：

按照提示，逐项完成配置。

- 发起网络认证

可以通过如下命令开始认证：

linux1x [-u username[/password]] [-n netchar] [-d] [-p]

无参数 如果没有参数，则使用上次成功认证的参数

-u 		后输入的应是用户名和密码

-n 		后输入的应是认证网卡的名字，如eth0, eth1, eth2 等等

-d 		标识程序以守护方式运行，通过认证后转到后台运行

-p		逐项提示用户输入需要的信息

认证界面如下：

例子：

用户想通过用户名为user1，密码为pass1，网卡eth0发起认证，可使用如下命令：

  - linux1x –u user1/pass1 –n eth0 (默认为在前台运行)

  - linux1x –u user1/pass1 –n eth0 –d (通过认证后转到后台运行)

  - linux1x –u user1/pass1 (在随后的提示中输入需要的信息)

  - linux1x (在随后的提示中输入需要的信息)

  - linux1x –p (不使用存储的用户认证信息，提示输入所有的需要的信息)

- 查看网络状态和版本信息

可通过如下命令查看网络状态和版本信息：

linux1x –v [seconds]

-v		后可输入想要显示的时间，以秒为单位

查看网络状态的界面如下：

- 当用户通过认证建立连接时

- 没有可用的网络连接时

例子：

- 用户想一直查看网络统计信息， 可使用如下命令：

  - linux1x –v

  - linux1x –v 0

- 用户想查看一段时间的网络统计信息，如想查看5秒后退出，可使用如下命令：

linux1x –v 5

- 断开网络连接

用户可通过如下命令断开网络连接

linux1x –k

-k 断开当前的网络连接

断开网络连接的界面如下：